|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Forklift Periyodik Kontrol Raporu Dizel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bölümü |  |  |  |  |
| Adresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kontrol tarihi |  |  |  |  |
| Tel. |  |  |  | Faks |  |  |  |  |  | Kontrol no |  |  |  |  |
| Markası |  | DALİAN |  | İmal yılı |  |  |  | 2012 |  | Lastik tipi - Adeti | HAVALI/4ADET |  |  |  |
| Modeli / Tipi |  | FD25 | CTJ | Fren çeşidi |  |  |  | HİDROLİK |  | Ataçman çeşidi | ÇATAL |  |  |  |
| Seri No |  | 507745 |  | Kapasite(kg) |  |  |  | 2500 |  | Test ağılığı(kg) | 1800 |  |  |  |
| Hızı (m/s) |  | -- |  | Kapasitif kaldırma yüksekli.(mm) |  |  |  | 3300 |  | Test kaldırma yüksekliği (mm) | 2000 |  |  |  |
| Yakıt tipi |  | DİZEL |  | Kapasitif ağırlık merkezi (mm) |  |  |  | 500 |  | Test ağırlık merkezi (mm) | 600 |  |  |  |
| CE etiketi var mı? |  | Evet |  | AB kimlik no |  |  |  |  |  | TSE belgesi var mı? |  |  |  |  |
| A | UYARI SİSTEMLERİ KONTROLÜ |  |  |  | Uygun |  | U. Değil |  |  |  |  | Uygun | U. Değil |  |
| 1 | Önceki kontrol raporu var mı?Eksiklikler giderilmiş mi? |  |  |  | İLK |  |  | 23 | Gal zinciri bakla ve pimlerinde aşınma ve zincir ayarları durumu |  |  | Uygun |  |  |
| 2 | Uyarı-etiket işaretleri |  |  |  | Uygun |  |  | 24 | Karşı ağırlık bağlantı durumu |  |  | Uygun |  |  |
| 3 | Göstergelerin durumu |  |  |  | Uygun |  |  | 25 | Hidrolik hortum durumu |  |  |  | U DEĞİL |  |
| 3 | Korna durumu |  |  |  |  |  | U DEĞİL | 26 | Kumanda valfi durumu |  |  | Uygun |  |  |
| 4 | Ön farların durumu |  |  |  | Uygun |  |  | D | YÜK KALDIRMA DENEYİ |  |  |  |  |  |
| 5 | Sinyallerin durumu |  |  |  | Uygun |  |  | I | FONKSİYON DENEYİ |  |  |  |  |  |
| 6 | Fren lambaları durumu |  |  |  |  |  | U DEĞİL | 27 | Forklift yüksüz durumda her bir hareket mekanizmasının izin |  |  | Uygun |  |  |
| 7 | Sarı renkli döner tepe lambası durumu |  |  |  |  |  | U DEĞİL |  | verilen hareket alanlarının başından sonuna kadar forklift |  |  |  |  |  |
| 8 | Geri vites ikaz kornası var ve çalışma durumu |  |  |  | Uygun |  |  |  | çalıştırıldı ;Forkliftin bütün fonksiyonları yerine getirdiğini kontrol et. |  |  |  |  |  |
| 10 | Lastik diş kalınlığı 1,6mm'den az mı ve lastiklerin genel |  |  |  |  |  | U DEĞİL | II | STATİK DENEY |  |  |  |  |  |
|  | durumu |  |  |  |  |  |  | 28 | Forklift yük kaldırma diyagramındaki değerlere göre yüklendi |  |  | Uygun |  |  |
| 11 | Bijonların sıkılığı |  |  |  | Uygun |  |  |  | Bütün yükte en az 10dk.askıda tutuldu . Forklift kaldırma |  |  |  |  |  |
| 12 | Egzos sisteminde gaz temizleyici ve tutucusu |  |  |  | --- |  |  |  | mekanizmalarında ve ataşmanlarında hiçbir çatlak, |  |  |  |  |  |
| 13 | LPG'li forkliftde gaz (köpük kullanarak) |  |  |  | ---- |  |  |  | kalıcı biçim değişikliği, forkliftin çalışma emniyetini etkileyecek |  |  |  |  |  |
|  | kaçağı |  |  |  |  |  |  |  | bir durum ve bağlantılarında gevşeme ve hasar olmadığı görüldü |  |  |  |  |  |
| B | EMNİYET SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ |  |  |  |  |  |  | III | DİNAMİK DENEY |  |  |  |  |  |
| 14 | Forklift freni |  |  |  |  |  |  | 29 | Forklift yük kaldırma diyagramındaki değerlere göre yüklendi. |  |  | Uygun |  |  |
| 15 | Geriyi gösteren aynalar |  |  |  | Uygun |  |  |  | Forkliftin bütün hareket sınırları boyunca forklift hareketleri |  |  |  |  |  |
| 16 | Operatörü çarpma ve devrilmeye karşı koruyacak ön ve |  |  |  | Uygun |  |  |  | yaptırıldı Forkliftin kaldrıma mekanizmaları ve frenlerin emniyetli |  |  |  |  |  |
|  | üst korkuluk (kabin) durumu |  |  |  |  |  |  |  | işlerliği kontrol edildi deney sonunda yepılan gözle kontrollerde |  |  |  |  |  |
| 17 | Direksiyon hakimiyeti için direksiyon topuzu |  |  |  | Uygun |  |  |  | forklift kaldırma mekanizmalarında ve yapı elemanlarında |  |  |  |  |  |
| 18 | Yangın söndürücü var mı ve durumu |  |  |  | - |  | U DEĞİL |  | hasar,bağlantılarında gevşeme ve bozulma olmadığı görüldü. |  |  |  |  |  |
| C | KALDIRMA MEKANİZMASI KONTROLÜ |  |  |  |  |  |  | 30 | Test sonu piston ve kumanda valfi kaçak durumu |  |  | Uygun |  |  |
| 19 | Çatal veya ataçman uçlarında çatlak,deformasyon ve |  |  |  | Uygun |  |  | 31 | Yukarıda belirtilen ağırlıklarda forkliftin emniyetli çalıştırıldığı |  |  | Uygun |  |  |
|  | kilit pimleri |  |  |  |  |  |  |  | görülmüştür |  |  |  |  |  |
| 20 | Fabrika orijinal çatal boyuna-çatal açısı 90 derece |  |  |  | Uygun |  |  | E | FİRMAYA AİT BELGELERİN KONTROLÜ |  |  |  |  |  |
|  | durumu |  |  |  |  |  |  | 32 | Forklifti kullanan operatörün belgesi var mı? |  |  |  | U DEĞİL |  |
| 21 | Asansör makaraları |  |  |  | Uygun |  |  | 33 | Forkliftin'in bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? |  |  |  | U DEĞİL |  |
| 22 | Lift ve tilt silind.de iç veya dış kaçak ve tilt silindir paralelliği |  |  |  | Uygun |  |  |  | Güncel mi? |  |  |  |  |  |
| NOTLAR ve ÖNERİLER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONUÇ Yukarıda kontrol tarihinde teknik özellikleri belirtilen FORKLİFT’ nın mevcut şartlar altında , önerilere uyulması önkoşuluyla kullanılmasında sakınca yoktur. Bir sonraki kontrol tarihi 29.11.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolü Yapan Yetkili Makina Mühendisinin |  |  |  |  |  |  |  | ONAY |  |  |  |  |  |  |
| Adı, Soyadı |  |  |  |  |  |  |  | Adı, Soyadı |  |  |  |  |  |  |
| Oda Sicil No |  |  |  |  |  |  |  | Oda Sicil No |  |  |  |  |  |  |